Тищенко Дмитро КБ-241

Звіт з виконання Лабораторної роботи №3

Цілі та задачі

Частина 1. Перевірка конфігурації комутатора за замовчуванням

Частина 2. Налаштування базових параметрів комутатора

Частина 3. Налаштування банера MOTD (повідомлення дня)

Частина 4. Збереження файлів конфігурації в NVRAM

Частина 5. Налаштування комутатора S2

Довідкова інформація / Сценарій

У цій практичній роботі ви будете здійснювати базові налаштування комутатора. Ви забезпечите доступ до інтерфейсу командного рядка CLI та консольного порту за допомогою зашифрованих і відкритих паролів. Ви також будете налаштовувати повідомлення для користувачів при авторизації для входу на комутатор. Ці банери також попереджають неавторизованих користувачів про те, що доступ заборонений.

Примітка: У Packet Tracer комутатор Catalyst 2960 за замовчуванням використовує IOS версії 12.2. При необхідності версію IOS можна оновити з файлового сервера в Packet Tracer. Потім комутатор може бути налаштований на завантаження IOS версії 15.0, якщо потрібна ця версія.

Інструкції

- Перевірка конфігурації комутатора за замовчуванням

    - Увійдіть в привілейований режим EXEC.

Ви можете отримати доступ до всіх команд комутатора з привілейованого режиму EXEC. Однак, оскільки багато команд привілейованого режиму налаштовують поточні параметри, привілейований доступ повинен бути захищений паролем, щоб запобігти несанкціонованому використанню.

Набір команд привілейованого режиму EXEC включає в себе команди, доступні в користувацькому режимі EXEC, безліч додаткових команд і команду configure, за допомогою якої забезпечується доступ до режимів конфігурації.

      - Натисніть S1 і перейдіть на вкладку CLI (Інтерфейс командного рядка). Натисніть Enter.

      - Увійдіть у привілейований режим EXEC, використовуючи команду enable:

Відкрийте вікно налаштування для S1

Switch> enable

Switch#

Зверніть увагу, що змінився вигляд командного рядка, щоб відобразити привілейований режим EXEC.

    - Дослідіть поточну конфігурацію комутатора.

      - Введіть команду show running-config .

Switch# show running-config

      - Дайте відповідь на наступні запитання

        - Скільки інтерфейсів Fast Ethernet має комутатор?

        - 1 інтерфейс Fast Ethernet.

        - Скільки інтерфейсів Gigabit Ethernet має комутатор?

        - 0 інтерфейсів Gigabit Ethernet.

        - Який діапазон значень показано для ліній vty?

        - лінії vty не відображені (діапазон не вказано).

        - Яка команда відображає поточний вміст енергонезалежної оперативної пам'яті (NVRAM)?

        - show startup-config

        - Чому комутатор відповідає повідомленням “startup-config is not present?”

        - тому що у NVRAM відсутній файл startup-config

- Налаштування основних параметрів комутатора

    - Призначте комутатору ім’я.

Для налаштування параметрів комутатора може знадобитися переходити між різними режимами конфігурації. Зверніть увагу, як змінюється вигляд командного рядка при переході між режимами командного рядка комутатора.

Switch# configure terminal

Switch(config)# hostname S1

S1(config)# exit

S1#

Примітка: Забув зробити цей крок спочатку, тому зробив в кінці і всі скрини нижче до S1 будуть з назвою хоста Switch

    - Забезпечте безпечний доступ до консолі.

Для безпечного доступу до консолі перейдіть в режим config-line і встановіть для консолі пароль letmein.

S1# configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

S1(config)# line console 0

S1(config-line)# password letmein

S1(config-line)# login

S1(config-line)# exit

S1(config)# exit

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

S1#

Запитання:

Для чого потрібна команда login?

активує перевірку пароля на лінії, вимагаючи його введення при доступі до консолі.

    - Переконайтеся, що доступ до консолі захищений.

Вийдіть з привілейованого режиму, щоб переконатися, що для консольного порту встановлено пароль.

S1# exit

Switch con0 is now available

Press RETURN to get started.

User Access Verification

Password:

S1>

Примітка: Якщо комутатор не виводить запит на введення пароля, значить, ви не налаштували параметр login на кроці 2.

    - Забезпечте безпечний доступ до привілейованого режиму.

Встановіть для enable пароль c1$c0. Цей пароль обмежує доступ до привілейованого режиму.

Примітка: Символ 0 в c1$c0 - це нуль, а не велика літера «O». Налаштування пароля буде оцінено як виконане успішно тільки після того, як ви зашифруєте його на кроці 8.

S1> enable

S1# configure terminal

S1(config)# enable password c1$c0

S1(config)# exit

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

S1#

    - Переконайтеся, що доступ до привілейованого режиму захищений.

      - Виконайте команду exit  ще раз, щоб вийти з комутатора.

      - Натисніть <Enter>, після чого вам буде запропоновано ввести пароль.

User Access Verification

Password:

      - Перший пароль - це пароль для консолі, який був заданий для line con 0. Введіть цей пароль, щоб повернутися в користувацький режим EXEC.

      - Введіть команду для доступу до привілейованого режиму.

      - Введіть другий пароль, який був заданий для обмеження доступу до привілейованого режиму EXEC.

      - Перевірте конфігурацію, переглянувши вміст файлу running-configuration:

S1# show running-config

Зверніть увагу, що паролі для консолі і привілейованого режиму відображаються у вигляді  звичайного тексту. Це може становити загрозу безпеці, якщо хтось підглядає через ваше плече або отримує доступ до файлів конфігурації, що зберігаються в резервному сховищі.

    - Налаштуйте зашифрований пароль для доступу до привілейованого режиму.

Пароль Enable password потрібно замінити на новий зашифрований пароль за допомогою команди enable secret . Встановіть з enable secret пароль itsasecret.

S1# config t

S1(config)# enable secret itsasecret

S1(config)# exit

S1#

Примітка: Пароль enable secret має пріоритет перед паролем enable. Якщо для комутатора задані обидва паролі, потрібно ввести пароль enable secret для переходу в привілейований режим EXEC.

    - Переконайтеся в тому, що пароль enable secret додано в файл конфігурації.

      - Введіть команду show running-config ще раз, щоб перевірити, чи налаштовано новий пароль enable secret.

Примітка: Команду show running-config можна скоротити до

S1# show run

Питання :

      - Що відображається в якості пароля enable secret?

      - Чому пароль enable secret відображається не так, як було задано?

      - Він зберігається у зашифрованому (хешованому) вигляді для безпеки, щоб приховати справжній пароль від несанкціонованого перегляду.

    - Зашифруйте паролі enable і console.

Як було видно на кроці 7, пароль enable secret зашифрований, а паролі enable та console зберігаються у вигляді звичайного тексту. Зашифруйте ці відкриті паролі за допомогою команди service password-encryption.

S1# config t

S1(config)# service password-encryption

S1(config)# exit

Запитання:

Якщо встановити на комутаторі інші паролі, вони будуть зберігатися в файлі конфігурації у вигляді  звичайного тексту чи в зашифрованому вигляді? Поясніть.

Усі нові паролі будуть зберігатися у зашифрованому вигляді, а не у звичайному тексті, тому що шифрування паролів тепер активоване.

- Налаштування банера MOTD

    - Налаштуйте банер MOTD (повідомлення дня).

У набір команд Cisco IOS входить команда, що дозволяє налаштувати повідомлення, яке бачитимуть всі, хто входить в систему на комутаторі. Це повідомлення називається повідомленням дня або банером MOTD (Message Of The Day). Текст банера потрібно обмежити подвійними лапками або використовувати роздільник, відмінний від будь-якого символу в рядку MOTD.

S1# config t

S1(config)# banner motd "This is a secure system. Authorized Access Only!"

S1(config)# exit

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

S1#

Запитання:

- Коли буде відображатися цей банер?

- Щоразу, коли хтось підключається до комутатора — тобто перед введенням логіна або пароля.

- Навіщо на всіх комутаторах потрібно налаштувати банер MOTD?

- Банер MOTD використовується як попереджувальне або інформаційне повідомлення для всіх, хто намагається отримати доступ до пристрою.

- Збереження файлів конфігурації в NVRAM

    - Перевірте правильність конфігурації за допомогою команди show run.

Збережіть файл конфігурації. Ви завершили основне налаштування комутатора. Тепер зробіть резервну копію файлу поточної конфігурації в NVRAM, щоб переконатися, що внесені зміни не втратяться при перезавантаженні системи або втраті живлення.

S1# copy running-config startup-config

Destination filename [startup-config]?[Enter]

Building configuration...

[ОК]

Закрийте вікно конфігурації для S1

Питання :

Яка найкоротша версія команди copy running-config startup-config?

      - copy run start

      - Дослідіть файл стартової конфігурації.

Яка команда відображає вміст NVRAM?

show startup-config

Чи всі внесені зміни були записані у файл?

Так. Перевірка була зроблена через команди show running-config

show startup-config.

- Налаштування комутатора S2

Ви завершили налаштування комутатора S1. Тепер налаштуйте комутатор S2. Якщо ви не можете згадати команди, поверніться до частин 1-4.

Налаштуйте для комутатора S2 наступні параметри:

Відкрийте вікно налаштування для S2

      - Ім'я пристрою: S2

      - Захистіть доступ до консолі паролем letmein.

      - Встановіть в якості пароля enable password c1$c0 , а в якості пароля enable secret - itsasecret.

      - Налаштуйте відповідне повідомлення для тих, хто під'єднується до комутатора.

      - Зашифруйте всі відкриті паролі.

      - Переконайтесь, що конфігурація правильна.

      - Збережіть файл конфігурації, щоб не втратити її у випадку відключення живлення комутатора.

Закрийте вікно конфігурації

Кінець документа