Лабораторна робота №6

- Тищенко Дмитро КБ-241

- Таблиця адресації

| Пристрій | Інтерфейс | MAC-адреса | Інтерфейс комутатора |
| --- | --- | --- | --- |
| Router0 | G0/0 | 0001.6458.2501 | G0/1 |
| Router0 | S0/0/0 | N/A | N/A |
| Router1 | G0/0 | 00E0.F7B1.8901 | G0/1 |
| Router1 | S0/0/0 | N/A | N/A |
| 10.10.10.2 | Wireless (бездротове з'єднання) | 0060.2F84.4AB6 | F0/2 |
| 10.10.10.3 | Wireless (бездротове з'єднання) | 0060.4706.572B | F0/2 |
| 172.16.31.2 | F0 | 000C.85CC.1DA7 | F0/1 |
| 172.16.31.3 | F0 | 0060.7036.2849 | F0/2 |
| 172.16.31.4 | G0 | 0002.1640.8D75 | F0/3 |

- Цілі та задачі

Частина 1. Вивчення ARP-запиту

Частина 2. Вивчення таблиці MAC-адрес комутатора

Частина 3. Вивчення процесу ARP у випадку віддаленого зв'язку

- Довідкова інформація

Це завдання оптимізоване для перегляду PDU. Пристрої вже налаштовані. Ви будете збирати інформацію про PDU в режимі моделювання та відповісте на ряд запитань про дані, які збираєте.

Інструкції

Вивчення ARP-запиту

Генеруйте ARP-запити, надсилаючи запит ping на 172.16.31.3 з вузла 172.16.31.2.

Відкрийте командний рядок Command Prompt

Натисніть на ПК з адресою 172.16.31.2 і відкрийте Command Prompt.

Введіть команду arp -d для очищення ARP-таблиці.

Закрийте командний рядок Command Prompt

Увійдіть в режим моделювання Simulation і введіть команду ping 172.16.31.3. Буде створено два PDU. Команда ping не може відправити ICMP-пакет, не знаючи MAC-адресу призначення. Тому комп'ютер відправляє широкомовну розсилку кадру ARP, щоб знайти MAC-адресу призначення.

Натисніть Capture/Forward один раз. PDU ARP переміщується на комутатор Switch1, а ICMP PDU зникає, чекаючи на ARP-відповідь. Відкрийте PDU і запишіть MAC-адресу призначення.

Питання:

Чи вказана ця адреса в таблиці вище?

- Так.

Натисніть кнопку Capture/Forward, щоб перемістити PDU до наступного пристрою.

Питання:

Скільки копій PDU зробив Switch1?

3

Яка IP-адреса пристрою, що прийняв PDU?

- 172.16.31.3

Відкрийте PDU і перегляньте Рівень 2.

Питання:

Що сталось з MAC-адресами джерела та призначення?

ARP-відповідь пересилається напряму на порт, де записана MAC 172.16.31.2

Напишіть тут свою відповідь.

Натискайте кнопку Capture/Forward, доки PDU не повернеться до 172.16.31.2.

Питання:

Скільки копій PDU зробив комутатор під час ARP-відповіді?

1 копія

Дослідіть ARP-таблицю.

Зверніть увагу, що ICMP-пакет знову з'являється. Відкрийте PDU і погляньте на MAC-адреси.

Питання:

Чи збігаються MAC-адреси джерела та призначення з їхніми IP-адресами?

Так, MAC-адреси відповідають своїм IP-адресам.

Поверніться до режиму реального часу Realtime, і пінгування завершиться.

Натисніть 172.16.31.2 і введіть команду arp —a .

Питання:

Якій IP-адресі відповідає запис MAC-адреси?

172.16.31.2

Загалом, коли кінцевий пристрій видає ARP-запит?

При першому зверненні до IP-адреси у локальній мережі, якщо MAC-адреса цієї IP-адреси не збережена в ARP-таблиці. Або коли ARP-таблиця пристрою очищена або запис для IP-адреси протермінувався.

Вивчення таблиці MAC-адрес комутатора

Створіть додатковий трафік для наповнення таблиці MAC-адрес комутатора.

Відкрийте командний рядок Command Prompt

З 172.16.31.2 введіть команду ping 172.16.31.4.

Натисніть10.10.10.2 і відкрийте командний рядок Command Prompt.

Введіть команду ping 10.10.10.3.

Питання:

Скільки відповідей було надіслано та отримано?

Закрийте командний рядок

Дослідіть таблицю MAC-адрес на комутаторах.

Натисніть на Switch1, а потім на вкладку CLI. Введіть команду show mac-address-table.

Питання:

Натисніть на Switch0, а потім на вкладку CLI. Введіть команду show mac-address-table.

Питання :

Чому дві MAC-адреси пов'язані з одним портом?

Якщо порт комутатора підключений до іншого комутатора або хаба, на цьому порту можуть з’являтися MAC-адреси всіх пристроїв, які підключені до тієї другої мережі.

Вивчення процесу ARP у випадку віддаленого зв'язку

Генеруйте трафік для створення ARP-трафіку.

Відкрийте командний рядок Command Prompt

Натисніть на ПК з адресою 172.16.31.2 і відкрийте Command Prompt.

Введіть команду ping 10.10.10.1.

Введіть arp —a.

Питання:

Яка IP-адреса нового запису в ARP-таблиці?

Введіть arp -d, щоб очистити ARP-таблицю, і перейдіть в режим моделювання Simulation.

Повторіть команду ping для 10.10.10.1.

Питання:

Скільки PDU відображається?

2

Закрийте командний рядок Command Prompt

Натисніть Capture/Forward. Натисніть PDU, який зараз знаходиться у Switch1.

Питання:

Яка цільова IP-адреса призначення ARP-запиту?

- 172.16.31.2

IP-адреса призначення не 10.10.10.1.

Питання:

Чому?

ARP запит йде за MAC-адресою шлюзу, а не кінцевої IP

Вивчіть ARP-таблицю маршрутизатора Router1.

Перейдіть в режим реального часу Realtime. Натисніть на Router1, а потім перейдіть на вкладку CLI.

Увійдіть в привілейований режим EXEC, а потім введіть команду show mac-address-table.

Питання:

Скільки MAC-адрес в таблиці?

Введіть команду show arp.

Питання :

Чи є запис для 172.16.31.2?

Що відбувається з першою командою ping у випадку, коли маршрутизатор відповідає на ARP-запит?

Перший ping спочатку надсилає ARP-запит для визначення MAC-шлюзу, і лише після отримання відповіді маршрутизатора комп’ютер відправляє ICMP-пакет на цільову IP-адресу.